Załącznik nr 1

Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego ciągnika rolniczego dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Sp. z o.o.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego ciągnika rolniczego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2015 roku, z przebiegiem nie większym niż  1200 Mtg, potwierdzonym przez serwis autoryzowanego dystrybutora oferowanego ciągnika. W zakres dostawy wchodzi ponadto dokumentacja techniczna i przeszkolenie obsługi.

Kod CPV- 16700000-2 – Ciągniki

Kod CPV- 66114000-2 – Usługi leasingu finansowego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej:  www.arl.ostrowiec.pl/bip/janik oraz można ją odebrać osobiście w biurze ZUO „Janik” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 91 27-400 Ostrowiec Św..

Charakterystyka techniczna ciągnika rolniczego.

Używany ciągnik rolniczy z osprzętem, zarejestrowany, przystosowany do przewozu dwóch osób, rok produkcji – nie wcześniej niż 2015.

Parametry techniczne:

- Urządzenie wyposażone w silnik wysokoprężny z turbo i intercoolerem, wyposażony we wtrysk paliwa common rail:

- Moc znamionowa: 145 kW - 165 kW zgodnie z ECE R 120 ,

- Pojemność silnika od 6500 cm3 do 7000 cm3,

- Spełniający normy emisji spalin TIER 4

- Skrzynia biegów:

- Bezstopniowa, planetarna, mechaniczno-hydrostatyczna typu CVT lub równoważna,

- Zintegrowane biegi pełzające, prędkość minimalna 20 m/h,

- Przednia oś:

- Amortyzowana klasy 4,

- Elektrohydrauliczna przednia blokada mechanizmu różnicowego,

- Tylna oś:

- Belkowa klasy 5,

- Hydraulika:

- Pompa o zmiennym wydatku o minimalnej wydajności 150 l/min do wspomagania zaworów zewnętrznego układu hydraulicznego, TUZ, dodatkowych wyjść hydrauliki zewnętrznej, hamulców,

- Tylny TUZ kategorii III, minimalny udźwig 10000 kg,

- Przedni TUZ,

- 4 pary wyjść hydraulicznych sterowanych elektrycznie,

- Jeden zasobnik oleju hydraulicznego i przekładniowego.

- WOM:

- Stopniowe włączanie (miękki start),

- Prędkość wałka: 540/540 eco i 1000/1000 eco,

- Przedni TUZ bez WOM

- Kabina:

- Amortyzowana,

- 4 - słupkowa

- Poziom hałasu 69 dB,

- Fotel na poduszce powietrznej w pełni regulowany,

- Klimatyzacja,

- Osprzęt – zaczepy, koła:

- Zaczep dolny,

- Zaczep górny automatyczny,

- Belka wielootworowa,

- Pneumatyczna instalacja hamulcowa I i II obwodowa

- Koła przednie 600/65R28,

- Koła tylne 650/65R42,

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

  - Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt i dokona jego rozruchu.

  - Wykonawca udzieli 3 miesięcznej gwarancji rozruchowej na oferowany ciągnik.

  - Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego dwóch operatorów w zakresie zasad użytkowania i obsługi ciągnika.

  - Do przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy następujące dokumenty sporządzone w języku polskim: dokumentację techniczną, instrukcję obsługi, deklarację zgodności ciągnika z przepisami prawa polskiego lub certyfikat CE, a ponadto katalog części w formie rysunkowej, ew. z nazwami części   w języku polskim lub angielskim lub niemieckim.

Warunki dotyczące leasingu.

- Zakup maszyny  będzie finansowany przez firmę leasingową zwaną Finansującym.

- Płatność Dostawcy za przedmiot zamówienia nastąpi przez Finansującego na podstawie umowy pomiędzy Dostawcą i Finansującym po dokonaniu odbioru urządzeń i podpisaniu stosownych dokumentów przez Zamawiającego.

- Waluta umowy leasingu – PLN.

- Stała stopa procentowa.

- Okres leasingu operacyjnego - 36 miesięcy.

- Ilość rat 35 podzielonych na część kapitałową i odsetkową.

- Opłata wstępna w wysokości 45% wartości netto maszyny + VAT.

- Rata leasingowa powinna zawierać w sobie koszty związane z realizacją umowy. leasingu tj. prowizje, opłaty manipulacyjne, wszelkie koszty ubezpieczenia maszyny, transportu do miejsca przeznaczenia, szkolenie pracowników itp. – w części kapitałowej.

- Po zakończeniu trwania umowy leasingowej, z momentem zapłaty ostatniej raty leasingowej, zamawiający będzie miał prawo dokonania wykupu przedmiotu leasingu za cenę równą jego wartości końcowej.

- Wartość końcowa przedmiotu leasingu (kwota wykupu): 1 % ceny netto przedmiotu leasingu + VAT

Termin wykonania zamówienia - dostawy: 7 dni od daty podpisania umowy.