Załącznik nr 1 do SIWZ

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego rozdrabniacza do odpadów dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Sp. z o.o.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego rozdrabniacza do obróbki mechanicznej odpadów takich jak – zmieszane odpady komunalne, gałęzie, drewno odpadowe,  karpiny i pniaki - przeznaczonych do dalszego zagospodarowania. Urządzenie mobilne zabudowane na podwoziu gąsiennicowym, wyposażone m.in. w: silnik spalinowy wysokoprężny o mocy min. 250 kW, komorę załadunkową materiału, zespół rozdrabniający wał-grzebień, przenośnik taśmowy wyrzutowy.

W zakres dostawy wchodzi ponadto dokumentacja techniczna, gwarancja i przeszkolenie obsługi. Oferowana rozdrabniarka nie może być prototypem (minimalna ilość wyprodukowanych rozdrabniarek tego typu - 3 szt. udokumentowana przez podanie listy referencyjnej z nazwami i adresami użytkowników).

Charakterystyka techniczna rozdrabniacza.

| Lp. | Wymagany Parametr - zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| 1. | Wydajność eksploatacyjna min. 15 Mg/h przy 300 kg/m3 |
| 2. | Urządzenie zabudowane na podwoziu gąsienicowym, min. dwie prędkości jazdy. |
| 3. | Masa całkowita urządzenia gotowego do pracy nie powinna przekraczać 27 Mg |
| 4. | Moc znamionowa silnika wysokoprężnego napędzającego wał rozdrabniający przeliczona na jeden nóż tnący – min. 10 kW/nóż |
| 5. | Urządzenie wyposażone w silnik wysokoprężny o mocy w zakresie 250-350 kW spełniający normy emisji spalin EUROMOT V lub wyższej. Napęd umożliwiający uruchomienie pod obciążeniem – tzn. z załadowaną komorą rozdrabniającą. |
| 6. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 500 litrów |
| 7. | Komora rozdrabniająca powinna: - być wyposażona w jeden wał rozdrabniający oraz grzebień rozdrabniający, który usytuowany jest wzdłuż osi maszyny i stanowią podstawę rozdrabniania odpadów, - grzebień wyposażony w zęby rozdrabniające (kontranoże) mocowane za pomocą połączeń śrubowych do listwy. - boczna ściana komory opuszczana hydraulicznie do kąta min 90o, tworząc półkę/podest dla operatora celem łatwego dostępu do elementów rozdrabniających w celach serwisowych i/lub w przypadku konieczności opróżnienia komory z elementów zakłóceniowych. |
| 8. | Wał oraz grzebień usytuowany wzdłuż osi maszyny |
| 9. | Wał rozdrabniający powinien: - posiadać długość min 2000 mm, - posiadać średnicę co najmniej 600 mm, - mieć prędkość obrotową do 40 obr./min., - być wyposażony w rewers oraz łatwo wymienne noże rozdrabniające, które powinny być łączone do wału za pomocą połączeń śrubowych - możliwość rewersowania wału rozdrabniającego podczas pracy pod obciążeniem |
| 10. | Rozdrabniacz powinien być wyposażony w system rusztu umieszczonego pod wałem rozdrabniającym, który będzie tworzył element przesiewająco-rozdrabniający. Liczba elementów rusztu min. 7 sztuk |
| 11. | Ruszt zbudowany w sposób pozwalający na wymianę jednego elementu rusztu w przypadku jego zniszczenia. Nie dopuszcza się rusztu wykonanego z jednego elementu. Jako jedna całość, gdzie nie ma możliwości demontażu pojedynczych elementów. |
| 12. | System rusztu ma być łatwo demontowalny przez operatora ręcznie (bez użycia urządzeń dźwigowych czy maszyn budowlanych) |
| 13. | Przeniesienie napędu mechaniczne na wał realizowane za pomocą przekładni planetarnej z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym lub hydraulicznie po obu stronach wału. Wyklucza się napęd pasowy. |
| 14. | Zestaw wskaźników zawierający co najmniej wskaźniki: stanu paliwa, liczby przepracowanych godzin od początku eksploatacji, liczby przepracowanych godzin dziennie, prędkości obrotowej wału korbowego silnika. |
| 15. | Maszyna wyposażona w system umożliwiający ustawienie różnych programów pracy (min. 3). Każdy z programów powinien zawierać możliwość ustawienia prędkości roboczej wału rozdrabniającego. |
| 16. | Maszyna wyposażona w przenośniki wyrzutowe frakcji po rozdrobnieniu: dolny i tylny |
| 17. | Przenośnik dolny umieszczony pod wałem rozdrabniającym powinien mieć: - możliwość włączenia rewersu taśmy w czasie pracy maszyny, |
| 18. | Przenośnik tylny powinien: - mieć długość taśmy przenośnika min. 6 000 mm i szerokość taśmy przenośnika min. 1000 mm, - prędkość podajnika regulowana bezstopniowo |
| 19. | Urządzenie wyposażone w system sterowania radiowego. Pilot sterowania radiowego wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazujący aktualnie włączoną funkcję. |
| 20. | Maszyna wyposażona w separator magnetyczny nadtaśmowy. Napęd separatora hydrauliczny. Szerokość czynna separatora min. 1000 mm |
| 21. | Urządzenie powinno być wyposażone w wyłączniki awaryjne w newralgicznych punktach maszyny |
| 22. | Urządzenie powinno być wyposażone w system powodujący wyłączenie urządzenia przy jego przeciążeniu |
| 23. | Gwarancja na urządzenie minimum 24 miesiące lub 2000 godzin pracy w zależności, która wartość nastąpi wcześniej |

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

  - Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt i dokona jego rozruchu.

  - Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego dwóch operatorów w zakresie zasad użytkowania i obsługi maszyny.

  - Do przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy następujące dokumenty sporządzone w języku polskim: dokumentację techniczną, instrukcję obsługi, deklarację zgodności z przepisami prawa polskiego lub certyfikat CE, a ponadto katalog części w formie rysunkowej, ew. z nazwami części   w języku polskim lub angielskim lub niemieckim.

Warunki dotyczące leasingu.

- Zakup maszyny  będzie finansowany przez firmę leasingową zwaną Finansującym.

- Waluta umowy leasingu – PLN.

- Stała stopa procentowa.

- Okres leasingu operacyjnego - 60 miesięcy.

- Ilość rat 59 podzielonych na część kapitałową i odsetkową.

- Opłata wstępna w wysokości 45% wartości netto maszyny + VAT.

- Rata leasingowa powinna zawierać w sobie koszty związane z realizacją umowy. leasingu tj. prowizje, opłaty manipulacyjne, wszelkie koszty ubezpieczenia maszyny, transportu do miejsca przeznaczenia, szkolenie pracowników itp. – w części kapitałowej.

- Po zakończeniu trwania umowy leasingowej, z momentem zapłaty ostatniej raty leasingowej, zamawiający będzie miał prawo dokonania wykupu przedmiotu leasingu za cenę równą jego wartości końcowej.

- Wartość końcowa przedmiotu leasingu (kwota wykupu): 15 % ceny netto przedmiotu leasingu + VAT

Termin wykonania zamówienia - dostawy: 4 miesiące od daty podpisania umowy.