Numer referencyjny: 7/2021

Załącznik nr 2 do SWZ

Minimalne wymagania techniczne stawiane przedmiotowi zamówienia w postępowaniu: Dostawa w formie leasingu operacyjnego separatora powietrznego semi mobilnego dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Sp. z o.o.

Separator powietrzny służący do oddzielania ze strumienia materiału wsadowego frakcji ciężkiej (jak kamienie) oraz lekkiej (papier, folia etc.) .

Urządzenie  dwufrakcyjne , wyposażone w dyskowy rozrzutnik materiału, przenośnik przyspieszający, bęben separujący z nadmuchem od dołu (do separacji frakcji ciężkiej), podajniki wyrzutowe.

Wyposażenie:

- urządzenie mobilne zbudowane na ramie do transportu przy pomocy hakowca,

- urządzenie wyposażane w rozrzutnik dyskowy zabudowany nad taśmą przyśpieszającą, wyposażony w dwa dyski rozrzucające o średnicy min. 800 mm każdy. Dyski napędzane silnikami o mocy sumarycznej nie przekraczającej 2,5 kW jeden dysk.

- taśmociąg przyśpieszający z możliwością regulacji jego położenia w co najmniej dwóch płaszczyznach: pionowej i poziomej dla właściwego ustawienia separacji materiału

- wymiary taśmociągu przyśpieszającego:

- długość: 2900 – 3000 mm

- szerokość: 1500 – 1600 mm

- urządzenie wyposażane w bęben separujący: materiał lekki podawany z taśmociągu przyśpieszającego ma być transportowany za bęben separujący przy pomocy strumienia powietrza natomiast materiał ciężki ma spadać pomiędzy taśmociąg przyśpieszający, a bębna. Średnica bębna min. 800 mm i napędzany silnikiem elektrycznym o mocy max. 1,5 kW. Obroty bębna separującego 35 – 40 obr/min.

- wymiary urządzenia (pozycja transportowa):

- długość: 8200 – 8400 mm

- szerokość: 2500 – 2550 mm

- wysokość: 2500 – 2700 mm

- urządzenie wyposażone serwisowy modem LTE do komunikacji z fabryką i ewentualne sprawdzenie parametrów pracy urządzenia,

- kolor podstawowy maszyny: pomarańczowy,

- okno serwisowe do monitorowania wnętrza separatora podczas pracy,

- możliwość doposażenia w generator prądotwórczy,

- urządzenie wyposażone w taśmociągi wyrzutowe dla frakcji lekkiej i ciężkiej,

- taśmociąg wyrzutowy frakcji ciężkiej:

- długość: 3200 – 3500 mm

- szerokość: 600 – 900 mm

- napęd: 2-3 kW

- taśmociąg wyrzutowy frakcji lekkiej

- długość: 2800 – 3300 mm

- szerokość: 1500 – 1600 mm

- napęd: 2 - 3 kW

- moc sumaryczna napędów: max. 50 kW

- szerokość robocza: min. 1500 mm

- wysokość załadunku: max. 3,5 m

- wysokość wyładunku frakcji lekkiej: min. 1,5 m

- wysokość wyładunku frakcji ciężkiej: min. 2,3 m

- moc dmuchawy: min. 30 kW

- drzwi obsługowe umożliwiające dostęp do wszystkich układów/podzespołów maszyny

- panel sterowania z pokazującym podstawowe parametry maszyny i załączone funkcje.